INFRAESTRUCTURA TI – LABORATORIO 03

Objetivo del laboratorio

El estudiante debe ser capaz de modelar, implementar y explicar la comunicación de extremo a extremo, identificando las funciones de cada capa, las PDU y los protocolos involucrados.

Actividades

Actividad 1: Diseño del escenario

Diseñe un escenario de pequeña empresa con:

- 2 PCs de usuarios en una red LAN.

- 1 servidor interno (por ejemplo, servidor web o de archivos).

- 1 router que conecte esa LAN con “Internet” (puede ser otra red con un segundo router y un servidor externo).

Requisitos mínimos:

- Cada PC debe poder:

  - Hacer ping al servidor interno.

  - Acceder a una página web alojada en ese servidor interno (HTTP/HTTPS).

  - Hacer ping a un servidor externo (en la otra red).

- Deben usar al menos:

  - Una tecnología de capa 2 (Ethernet o Wi-Fi).

  - IP (IPv4 basta) en capa 3.

  - TCP/UDP en capa 4 según la aplicación elegida.

Entregable parcial: Diagrama de red con direcciones IP, subredes y nombres de dispositivos.

Actividad 2: Implementación en Packet Tracer (u otra herramienta)

Construir la topología diseñada, luego debe configurar:

- Direcciones IP en PCs y servidores.

- Interfaces del router, gateway por defecto.

- Servicio HTTP en el servidor interno (o servicio equivalente).

Pruebas obligatorias:

- Captura de:

  - ping desde PC1 al servidor interno.

  - ping desde PC1 a un servidor externo.

  - Acceso HTTP desde PC1 al servidor interno (captura del navegador dentro de PT).

Actividad 3: Análisis por capas OSI

En el informe del equipo debe:

- Elegir un flujo concreto: “ejemplo PC1 accede al servidor web interno”.

- Completar una tabla como la siguiente para el flujo escogido:

| Capa OSI | Función concreta en el escenario | Ejemplos de protocolos usados |
| --- | --- | --- |
| 7 |  |  |
| 6 |  |  |
| 5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 3 |  |  |
| 2 |  |  |
| 1 |  |  |

- Explicar brevemente el proceso de encapsulación:

- Datos de aplicación → segmento TCP → paquete IP → trama Ethernet → bits.

- Y el proceso inverso en el servidor.

Actividad 4: Mapeo a modelo TCP/IP

- Completar una tabla de mapeo, similar a:

| Pila TCP/IP | Capas OSI incluídas | Ejemplos en el escenario |
| --- | --- | --- |
| Aplicación |  |  |
| Transporte |  |  |
| Internet |  |  |
| Acceso a la red |  |  |

Explique lo que la tabla representa, por ejemplo y basándose en el ejemplo, puede desarrollar sobre temas como ¿Por qué la pila TCP/IP agrupa varias capas OSI.? O ¿Cómo esta simplificación ayuda a implementar Internet en la práctica??

Actividad 5: Discusión de ventajas y limitaciones

En base a lo visto en clases, el informe debe incluir:

- Dos ventajas de usar modelos en capas (descomposición del problema, interoperabilidad, troubleshooting, etc.).

- Una limitación o imperfección del modelo OSI frente a la pila real TCP/IP.

| Criterio | Excelente (100%) | Bueno (75%) | Suficiente (60%) | Insuficiente (0%) | Puntos máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación de capas OSI | Identifica correctamente todas las capas implicadas y justifica funciones con vocabulario técnico preciso | Identifica casi todas las capas; justificación con algunos detalles menores faltantes. | Identificación parcial; explicación superficial o incompleta. | Confunde mayormente las capas o no logra identificarlas. | 25 |
| Asociar protocolos a capas | Asocia correctamente protocolos (HTTP, TCP/UDP, IP, Ethernet, Wi-Fi, etc.) a capas OSI/TCP-IP con ejemplos claros. | Una o dos asociaciones incorrectas o poco justificadas. | Asociaciones incompletas o muy generales. | Asociaciones erróneas o ausentes. | 25 |
| Análisis de PDU y encapsulación | Explica claramente el flujo de PDU (datos, segmento, paquete, trama, bits) y la encapsulación/desencapsulación extremo a extremo. | Explica el flujo general, con algunos saltos o simplificaciones. | Describe la idea pero confunde nombres o orden de PDU. | No logra describir el proceso de forma coherente. | 20 |
| Uso de herramienta (PT/otra) | Topología correctamente construida, direccionamiento coherente, pruebas (ping, traceroute) bien ejecutadas y documentadas. | Topología funcional con pequeños errores de configuración o documentación parcial. | Topología mínima funcional, pero con varios errores o escasa evidencia. | No logra construir una topología funcional. | 15 |
| Presentación y redacción | Informe claro, ordenado, con capturas pertinentes, buena ortografía y redacción técnica. | Informe comprensible con pequeños problemas formales. | Informe desordenado o poco claro, pero entendible. | Informe muy desordenado o incompleto. | 15 |