INFRAESTRUCTURA TI

Prueba Sumativa: Modelos OSI, TCP/IP, IP y Topologías

Nivel universitario - 15 preguntas de selección múltiple y 2 de desarrollo

| Nombre del estudiante ________________________________ | Curso/Sección _________________ | Fecha _________________ |
| --- | --- | --- |
| Puntaje obtenido ________ / 100 | Nota ________ | Tiempo sugerido 80 minutos |

Indicaciones generales • Puntaje ideal: 100 puntos. Exigencia: 60%. Escala de notas: mínima 1,0 y máxima 7,0. • La sección I tiene 15 preguntas de selección múltiple; marque solo una alternativa por pregunta. • La sección II contiene 2 preguntas de desarrollo; responda con vocabulario técnico, justificando sus decisiones y relacionando conceptos. • Aprobación referencial: 60 puntos equivalen a nota 4,0.

Escenario base de la prueba

Una pequeña empresa dispone de una LAN con topología física en estrella y un enlace hacia Internet simulado mediante dos routers. En la red se usan Ethernet, ARP, IPv4, ICMP, TCP y HTTP.

| Dispositivo | Interfaz | Dirección / máscara | Gateway / observación |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | Fa0 | 192.168.10.10 /24 | GW 192.168.10.1 |
| PC2 | Fa0 | 192.168.10.11 /24 | GW 192.168.10.1 |
| Server-INT | Fa0 | 192.168.10.100 /24 | HTTP habilitado |
| R-EMPRESA | G0/0 | 192.168.10.1 /24 | Lado LAN |
| R-EMPRESA | G0/1 | 10.0.0.1 /30 | Enlace a ISP |
| R-ISP | G0/0 | 10.0.0.2 /30 | Enlace a empresa |
| R-ISP | G0/1 | 200.1.1.1 /24 | Lado red externa |
| Server-EXT | Fa0 | 200.1.1.100 /24 | GW 200.1.1.1 |

I. Preguntas de selección múltiple (15 x 4 pts = 60 pts)

1. ¿Qué modelo de referencia organiza la comunicación de red en siete capas diferenciadas? (4 pts)

A) Modelo TCP/IP

B) Modelo OSI

C) Modelo cliente-servidor

D) Modelo peer-to-peer

2. ¿Cuál es el orden correcto de encapsulación cuando PC1 accede por HTTP a Server-INT? (4 pts)

A) Bits -> trama Ethernet -> paquete IP -> segmento TCP -> datos

B) Datos -> segmento TCP -> paquete IP -> trama Ethernet -> bits

C) Datos -> paquete IP -> segmento TCP -> bits -> trama Ethernet

D) Segmento TCP -> datos -> trama Ethernet -> paquete IP -> bits

3. En la pila TCP/IP, la capa Internet tiene como función principal: (4 pts)

A) Presentar datos al usuario final

B) Gestionar el formato y la compresión de archivos

C) Realizar direccionamiento lógico y enrutamiento entre redes

D) Asignar direcciones MAC a las aplicaciones

4. Antes de enviar una trama Ethernet a un host de la misma LAN, PC1 normalmente utiliza ARP para: (4 pts)

A) Descubrir la dirección IP pública del destino

B) Resolver la dirección MAC asociada a una dirección IP local

C) Abrir una sesión TCP con el router ISP

D) Solicitar una ruta dinámica por OSPF

5. Cuando PC1 abre la página web de Server-INT, el protocolo de capa de aplicación que se utiliza en el escenario es: (4 pts)

A) DNS

B) ICMP

C) HTTP

D) ARP

6. ¿Qué protocolo de transporte utiliza típicamente HTTP en el escenario propuesto? (4 pts)

A) UDP

B) TCP

C) ICMP

D) Ethernet

7. Si PC1 (192.168.10.10/24) envía tráfico a Server-INT (192.168.10.100/24), el host de destino se considera: (4 pts)

A) De otra red, por lo que debe enviarse primero al gateway

B) De la misma red, por lo que la entrega local se realiza por Ethernet

C) Un destino multicast

D) Un destino no enrutable por usar direcciones privadas

8. Si PC1 hace ping a Server-EXT (200.1.1.100), ¿a qué equipo entrega primero la trama dentro de su LAN? (4 pts)

A) Directamente a Server-EXT

B) A PC2, para que retransmita el tráfico

C) Al gateway por defecto 192.168.10.1

D) Al switch, que reemplaza al router

9. La red 10.0.0.0/30 usada entre R-EMPRESA y R-ISP se caracteriza porque: (4 pts)

A) Permite 254 hosts útiles y es ideal para LAN grandes

B) Entrega 2 direcciones útiles y es adecuada para enlaces punto a punto

C) Es una red de broadcast ilimitado

D) No puede utilizarse con IPv4

10. La topología física de la LAN de la empresa es: (4 pts)

A) Bus

B) Anillo

C) Estrella

D) Malla completa

11. ¿Qué afirmación describe correctamente la diferencia entre topología física y topología lógica? (4 pts)

A) La física describe el flujo de protocolos y la lógica describe el cableado

B) La física describe cómo están conectados los equipos; la lógica describe cómo viajan los datos

C) Ambas expresiones significan exactamente lo mismo

D) La topología lógica solo se aplica a redes inalámbricas

12. ¿Qué dispositivo opera principalmente para interconectar redes distintas y reenviar paquetes entre subredes? (4 pts)

A) Switch de acceso

B) Router

C) Tarjeta de red del servidor

D) Cable UTP

13. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja real de usar modelos en capas como OSI y TCP/IP? (4 pts)

A) Evitan completamente los errores de configuración

B) Permiten interoperabilidad y facilitan el troubleshooting

C) Eliminan la necesidad de direccionamiento IP

D) Reemplazan a todos los protocolos concretos

14. ¿Qué opción representa correctamente el mapeo entre OSI y TCP/IP? (4 pts)

A) Aplicación TCP/IP agrupa las capas 5, 6 y 7 de OSI

B) La capa Internet de TCP/IP corresponde a las capas 1 y 2 de OSI

C) La capa Transporte de TCP/IP equivale a la capa Física de OSI

D) TCP/IP separa más capas que OSI

15. ¿Qué parámetro es indispensable en un host para comunicarse con redes externas, además de su IP y máscara? (4 pts)

A) Nombre del switch

B) Gateway por defecto

C) Versión de HTTP instalada

D) Velocidad del ventilador del router

II. Preguntas de desarrollo (2 x 20 pts = 40 pts)

Responda con lenguaje técnico. Puede apoyarse en el escenario base indicado en la página anterior.

16. Explique paso a paso la comunicación extremo a extremo cuando PC1 accede por HTTP a Server-INT. En su respuesta debe: identificar capas OSI involucradas, nombrar los protocolos principales, describir el proceso de encapsulación y desencapsulación, e indicar qué PDU aparece en cada etapa. (20 pts)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

17. Analice la red de la empresa y explique cómo PC1 logra comunicarse con Server-EXT, considerando dirección IP, máscara de subred, gateway por defecto, rol de los routers y diferencia entre topología física y lógica. Cierre su respuesta con una ventaja práctica de la pila TCP/IP frente al modelo OSI para implementar Internet en la práctica. (20 pts)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Escala referencial de notas • 0 puntos = 1,0 • 60 puntos = 4,0 (exigencia mínima de aprobación) • 100 puntos = 7,0 • Se sugiere redondear la nota final a un decimal.