INFRAESTRUCTURA TI

Solucionario y pauta de corrección

Prueba Sumativa: Modelos OSI, TCP/IP, IP y Topologías

| Puntaje ideal 100 puntos | Exigencia 60% (60 puntos = 4,0) | Escala de notas 1,0 a 7,0 |
| --- | --- | --- |

Criterio de conversión de puntaje a nota (escala chilena) • Para 0 a 60 puntos: Nota = 1,0 + (Puntaje / 60) x 3,0 • Para 61 a 100 puntos: Nota = 4,0 + ((Puntaje - 60) / 40) x 3,0 • Hitos de referencia: 0 -> 1,0; 20 -> 2,0; 40 -> 3,0; 60 -> 4,0; 80 -> 5,5; 100 -> 7,0. • Se recomienda redondear la nota final a un decimal.

I. Clave de selección múltiple

| N° | Respuesta | Justificación breve |
| --- | --- | --- |
| 1 | B | OSI es el modelo de siete capas; TCP/IP organiza la comunicación en cuatro capas. |
| 2 | B | La encapsulación correcta es: datos -> segmento TCP -> paquete IP -> trama Ethernet -> bits. |
| 3 | C | La capa Internet direcciona y enruta paquetes IP entre redes distintas. |
| 4 | B | ARP resuelve una dirección MAC a partir de una dirección IP dentro de la red local. |
| 5 | C | El servicio web del escenario se publica por HTTP en Server-INT. |
| 6 | B | HTTP usa normalmente TCP como protocolo de transporte. |
| 7 | B | PC1 y Server-INT comparten la red 192.168.10.0/24, por lo que la entrega es local. |
| 8 | C | Al ser un destino remoto, PC1 envía la trama al gateway 192.168.10.1 para que enrute. |
| 9 | B | Una subred /30 ofrece dos IP útiles, adecuada para enlaces punto a punto entre routers. |
| 10 | C | La LAN se conecta a un switch central, por lo que la topología física es estrella. |
| 11 | B | La topología física describe el cableado; la lógica, el recorrido del tráfico y el uso del medio. |
| 12 | B | El router interconecta redes diferentes y toma decisiones de reenvío entre subredes. |
| 13 | B | Los modelos en capas favorecen interoperabilidad, modularidad y diagnóstico por capas. |
| 14 | A | En TCP/IP, la capa de Aplicación agrupa Sesión, Presentación y Aplicación del modelo OSI. |
| 15 | B | Sin gateway por defecto el host no sabrá a qué siguiente salto enviar tráfico externo. |

II. Respuestas esperadas de desarrollo

Pregunta 16. Comunicación extremo a extremo PC1 -> Server-INT por HTTP

• La aplicación del usuario en PC1 genera una solicitud HTTP para obtener la página del servidor interno.

• En capa de transporte, TCP segmenta los datos, agrega puertos y establece una comunicación extremo a extremo confiable.

• En capa de red, IPv4 encapsula el segmento en un paquete con origen 192.168.10.10 y destino 192.168.10.100.

• Como ambos equipos pertenecen a 192.168.10.0/24, PC1 resuelve la MAC del servidor mediante ARP y no necesita enviar el tráfico al gateway.

• En capa de enlace, Ethernet encapsula el paquete IP en una trama; en capa física, la información se transmite como bits por el medio.

• En Server-INT ocurre el proceso inverso: bits -> trama -> paquete -> segmento -> datos HTTP, es decir, desencapsulación.

• Las PDU esperadas son: datos (aplicación), segmento (transporte), paquete/datagrama IP (red o Internet), trama (enlace/acceso) y bits (física).

| Criterio | Puntaje | Indicador esperado |
| --- | --- | --- |
| Identificación de capas OSI implicadas | 8 | Reconoce aplicación, transporte, red, enlace y física; puede mencionar sesión/presentación en forma integrada. |
| Protocolos y direccionamiento | 6 | Menciona HTTP, TCP, IPv4, ARP y Ethernet, con funciones correctas. |
| Encapsulación y PDU | 6 | Describe el flujo datos -> segmento -> paquete -> trama -> bits y el proceso inverso en el servidor. |

Pregunta 17. Comunicación con Server-EXT y análisis de la red de la empresa

• PC1 compara la IP destino 200.1.1.100 con su propia red 192.168.10.0/24; al no coincidir, concluye que el destino está fuera de la LAN.

• Por ello, envía la trama Ethernet al gateway por defecto 192.168.10.1, que corresponde a R-EMPRESA.

• R-EMPRESA enruta el paquete por el enlace 10.0.0.0/30 hacia R-ISP; luego R-ISP lo reenvía a la red 200.1.1.0/24 hasta llegar a Server-EXT.

• La máscara de subred permite determinar qué parte de la IP representa la red y qué parte representa el host.

• La topología física de la LAN es estrella porque todos los equipos cuelgan del switch; la topología lógica describe el recorrido del tráfico y el uso del medio.

• Una ventaja práctica de TCP/IP frente a OSI es que agrupa funciones de manera más cercana a los protocolos reales de Internet, lo que simplifica implementación, operación y troubleshooting.

| Criterio | Puntaje | Indicador esperado |
| --- | --- | --- |
| Análisis de IP, máscara y gateway | 7 | Explica correctamente misma red vs red remota y el rol de la puerta de enlace predeterminada. |
| Rol de routers y recorrido entre redes | 5 | Describe el tránsito por R-EMPRESA, enlace /30 y R-ISP hasta Server-EXT. |
| Topología física y lógica | 4 | Diferencia estrella física y comportamiento lógico del tráfico. |
| Ventaja práctica de TCP/IP frente a OSI | 4 | Plantea una ventaja aplicable a Internet real: simplicidad, cercanía a protocolos reales o facilidad operativa. |

Observación para corrección • Se recomienda aceptar equivalentes técnicamente correctos aunque el estudiante utilice ejemplos o redacción distinta a la propuesta. • En desarrollo, castigar confusiones entre MAC e IP, entre capa de enlace y capa de red, o el uso incorrecto del gateway en tráfico local. • Puede asignarse puntaje parcial cuando la lógica general sea correcta, aun con omisiones menores de vocabulario técnico.